<!-- saved from url=(0022)http://internet.e-mail -->

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG

| Druckdatum: 18.07.2001 | überarbeitet am: 06.07.2001 |
| --- | --- |

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung - Angaben zum Produkt - Handelsname: NOVA TOP 150 Fliesenreiniger - Hersteller/Lieferant: Kuttenkeuler GmbH Dieselstr. 10 - 50996 Köln - Tel.: 02236/96203-0 - Fax: 02236/61322 - Auskunftgebender Bereich: Abteilung Sicherheit - Notfallauskunft: Tel.: 0049 (0)261 499-648 Städtisches Krankenhaus Kemperhof Intensivstation der 1. Mediz. Klinik, Entgiftungszentrale 56073 Koblenz, Koblenzer Str. 115 - 155

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen - Chemische Charakterisierung: - Beschreibung: Reinigungsmittel. Gefährliche Inhaltsstoffe: 16961-83-4 Kieselfluorwasserstoffsäure 34% 5-15 % C; R 34 7664-93-9 Schwefelsäure 5-15 % C; R 35 7647-01-0 Chlorwasserstoff (Salzsäure) 5-15 % C; R 34-37 111-76-2 2-Butoxy-ethanol 2,5-10 % Xn; R 20/21/22-36/37 69011-36-5 Oxoalkohol C13 ethoxyliert mit 5-9 Mol EO <2,5 % > Xn; R 22-41 85536-14-7 Marlon AS 3 <2,5 % > C; R 22-34 - zusätzl. Hinweise: Inhaltsstoffangabe nach EG-Empfehlung (89/542/EWG): nichtionische Tenside <5 % > anionische Tenside <5 % > weitere Inhaltsstoffe: wassermischbare Lösemittel, Lösungsvermittler, Duft- und Farbstoffe.

3 Mögliche Gefahren - Gefahrenbezeichnung: C Ätzend - Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: R 34 Verursacht Verätzungen - Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen - Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. - nach Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder -unregelmäßigkeit Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen. Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. - nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Arzt konsultieren wenn Reizung anhält. - nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren. - nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen auslösen. Viel Wasser zu trinken geben. Arzt rufen. - Hinweise für den Arzt: Bei oraler Aufnahme: zur Neutralisation kein Natriumhydrogencarbonat NaHCO3 oder Calciumcarbonat CaCO3 verwenden, weil entstehendes Kohlendioxid CO2 zur Magenperforation führen kann. Magnesiumoxid MgO in Wasser suspendiert langsam trinken lassen.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung - Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. - Besondere Schutzausrüstung: Siehe unter Punkt 8. Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät tragen. - Weitere Angaben Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl kühlen.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: - Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten. Für ausreichende Lüftung sorgen. - Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Mit viel Wasser verdünnen. - Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Neutralisationsmittel anwenden. Reste mit Wasser abspülen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

7 Handhabung und Lagerung - Handhabung: - Hinweise zum sicheren Umgang: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Aerosolbildung vermeiden. - Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. - Lagerung: - Anforderung an Lagerräume und Behälter: Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe beachten. Im Liefergebinde oder in PE - Behältern aufbewahren. - Zusammenlagerungshinweise: Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare Flüssigkeiten (VbF) beachten. - Lagerklasse: 8 B L (VCI - Konzept, 1998) - VbF-Klasse: entfällt

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 7664-93-9 Schwefelsäure (2,5-10%) MAK: 0,1E mg/m&sup3; 34590-94-8 DOWANOL DPM (Dipropylenglykolmonomethylether) (2,5-10%) MAK: 310 mg/m&sup3;, 50 ml/m&sup3; MAK (TRGS 900): 308 mg/m&sup3; DFG 7647-01-0 Chlorwasserstoff (Salzsäure) (2,5-10%) MAK: 7,6 mg/m&sup3;, 5 ml/m&sup3; MAK (TRGS 900): 8 mg/m&sup3; 111-76-2 2-Butoxy-ethanol (2,5-10%) MAK: 98 mg/m&sup3;, 20 ml/m&sup3; vgl. Abschn. VIII MAK (TRGS 900): 100 mg/m&sup3;, 20 ml/m&sup3; - Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. - Persönliche Schutzausrüstung: - Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. - Atemschutz: Nicht erforderlich. Atemschutzmaske bei unzureichender Belüftung, beim Vernebeln oder bei großflächiger Anwendung des unverdünnten Produkts. - Handschutz: Handschuhe - säurebeständig. - Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille. - Körperschutz: Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten kann, für diese Lösung undurchlässige Schutzkleidung tragen.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften - Form: flüssig - Farbe: gelblich - bräunlich - Geruch: mandelartig, schwach stechend - Wert/Bereich Einheit Methode - Zustandsänderung - Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt - Siedepunkt/Siedebereich: 85 &deg; C - Flammpunkt: 61 &deg; C - Zündtemperatur: 270 &deg; C niedrigster Wert einer Komponente in der Zubereitung. - Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. - Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. - Dichte: bei 20 &deg; C 1,2 g/cm&sup3; - Löslichkeit in / Mischbarkeit mit - Wasser: bei 20 &deg; C 20 g/l - pH-Wert: (10 g/l) bei 20 &deg; C 1,6 - Lösemittelgehalt: - Organische Lösemittel: 11,4 %

10 Stabilität und Reaktivität - Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Erwärmen, Hitzeeinwirkung. - Zu vermeidende Stoffe: viele Metalle (Bildung von brennbarem wasserstoffgas), konzentrierte Laugen. - Gefährliche Reaktionen Korrosiv gegenüber Metallen. - Gefährliche Zersetzungsprodukte: Flußsäure, Fluoride.

11 Angaben zur Toxikologie - Akute Toxizität: - Primäre Reizwirkung: - an der Haut: Ätzende Wirkung auf Haut und Schleimhäute. - am Auge: Starke Ätzwirkung. - Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. - Zusätzliche toxikologische Hinweise: Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf: ätzend

12 Angaben zur Ökologie - Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit): Die Tenside sind entsprechend den Anforderungen der Tensidverordnung durchschnittlich zu mindestens 90% biologisch abbaubar. - Allgemeine Hinweise: Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend (gemäß VwVwS vom 17.05.1999) Das Produkt enthält keinerlei organisch gebundene Halogenverbindungen (gemäß Anhang 49 Rahmen-AbwasserVwV).

13 Hinweise zur Entsorgung - Produkt: - Empfehlung: Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gelangt das Produkt in das Abwasser. Neutralisation des Abwassers mit Kalkmilch oder anderen basischen Stoffen möglich. - Abfallschlüsselnummer: Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen Anwendungsbezogen. Die für die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem Europäischen Abfallkatalog entnommen werden. - Ungereinigte Verpackungen: - Empfehlung: Sonstige Behälter: vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen. - Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Transportvorschriften - Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland): - ADR/RID-GGVS/E Klasse: 8 Ätzende Stoffe - Ziffer/Buchstabe: 66b - Kemler-Zahl: 80 - UN-Nummer: 1760 - Gefahrzettel 8 - Bezeichnung des Gutes: 1760 Ätzender flüssiger Stoff, n.a.g., enthält Fluorkieselsäure, Schwefelsäure - Seeschiffstransport IMDG/GGVSee: - IMDG/GGVSee-Klasse: 8 - Seite: 8147-1 - UN-Nummer: 1760 - Verpackungsgruppe: II - EMS-Nummer: 8-15 - MFAG: 760 - Marine pollutant: Nein - Richtiger technischer Name: Corrosive liquid, n.o.s., contains fluosilicic acid, sulfuric acid - Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR: - ICAO/IATA-Klasse: 8 - UN/ID-Nummer: 1760 - Verpackungsgruppe: II - Richtiger technischer Name: Corrosive liquid, n.o.s., contains fluosilicic acid, sulfuric acid

15 Vorschriften - Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet. - Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes: C Ätzend - Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Hexafluorokieselsäure, Schwefelsäure - R-Sätze: 34 Verursacht Verätzungen - S-Sätze: 1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren 26 Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren 27 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen) - Nationale Vorschriften: - Klassifizierung nach VbF: entfällt - Technische Anleitung Luft: Klasse Anteil in % II 4,0 III 7,4 - Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend

16 Sonstige Angaben: Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. - Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe auskunftgebender Bereich