<!-- saved from url=(0022)http://internet.e-mail -->

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG

| Druckdatum: 18.07.2001 | überarbeitet am: 06.07.2001 |
| --- | --- |

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung - Angaben zum Produkt - Handelsname: NOVA TOP 150 Hartwachs - Hersteller/Lieferant: Kuttenkeuler GmbH Dieselstr. 10 - 50996 Köln - Tel.: 02236/96203-0 - Fax: 02236/61322 - Auskunftgebender Bereich: Abteilung Sicherheit - Notfallauskunft: Tel.: 0049 (0)261 499-648 Städtisches Krankenhaus Kemperhof Intensivstation der 1. Mediz. Klinik, Entgiftungszentrale 56073 Koblenz, Koblenzer Str. 115 - 155

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen - Chemische Charakterisierung: - Beschreibung: Reinigungsmittel. Gefährliche Inhaltsstoffe: Bezeichnung Einstufung Konzentration Isopropanol F, Xi; R 11-36-67 15 - 30 % Oleylimidazolin-acetat C; R 34 5 - 15 % kationische Tenside Xi; R 41 1 - 5 % Pine Oil Xi; R 38 1 - 5 % Kohlenwasserstoffe Xn; R 65 1 - 5 %

3 Mögliche Gefahren - Gefahrenbezeichnung: Xi Reizend - Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: R 10 Entzündlich R 38 Reizt die Haut R 41 Gefahr ernster Augenschäden - Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen - Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. - nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. - nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Arzt konsultieren wenn Reizung anhält. - nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren. - nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung - Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. - Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Bei einem Brand kann freigesetzt werden: Stickoxide (NOx) Kohlenmonoxid (CO) - Besondere Schutzausrüstung: Siehe unter Punkt 8. Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät tragen. - Weitere Angaben Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl kühlen.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: - Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten. Für ausreichende Lüftung sorgen. - Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. - Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen. Reste mit Wasser abspülen.

7 Handhabung und Lagerung - Handhabung: - Hinweise zum sicheren Umgang: Augen- und Hautkontakt vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft). - Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. - Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. - Anforderung an Lagerräume und Behälter: Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe beachten. Im Liefergebinde oder in PE - Behältern aufbewahren. - Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Frost schützen. - Lagerklasse: 3A (VCI-Konzept, 1993) - VbF-Klasse: entfällt

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung - Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 67-63-0 Propan-2-ol (10-25%) MAK: 500 mg/m&sup3;, 200 ml/m&sup3; vgl. Abschn. VIII MAK (TRGS 900): 500 mg/m&sup3; - Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. - Persönliche Schutzausrüstung: - Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. - Atemschutz: Nicht erforderlich. - Handschutz: Schutzhandschuhe. - Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille. - Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

10 Stabilität und Reaktivität - Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. - Gefährliche Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. - Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO, Kohlendioxid CO2 und Stickoxiden NOx.

11 Angaben zur Toxikologie - Akute Toxizität: - Primäre Reizwirkung: - an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhäute. - am Auge: Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden - Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. - Zusätzliche toxikologische Hinweise: Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf: reizend

12 Angaben zur Ökologie - Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit): nicht bestimmt - Allgemeine Hinweise: Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend (gemäß VwVwS vom 17.05.1999) Das Produkt enthält keinerlei organisch gebundene Halogenverbindungen (gemäß Anhang 49 Rahmen-AbwasserVwV).

13 Hinweise zur Entsorgung - Produkt: - Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Wenn möglich dem Recycling zuführen, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder deponieren. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gelangt das Produkt in das Abwasser. - Abfallschlüsselnummer: Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen Anwendungsbezogen. Die für die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem Europäischen Abfallkatalog entnommen werden. - Ungereinigte Verpackungen: - Empfehlung: L e i h v e r p a c k u n g: Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem Lieferanten zurückgeben. Es ist Sorge zu tragen, daß keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen! Sonstige Behälter: vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen. - Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Transportvorschriften - Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland): - ADR/RID-GGVS/E Klasse: 3 Entzündbare flüssige Stoffe - Ziffer/Buchstabe: 31c - Kemler-Zahl: 30 - UN-Nummer: 1987 - Gefahrzettel 3 - Bezeichnung des Gutes: 1987 Alkohole, entzündbar, n.a.g., Isopropanol, Lösung - Seeschiffstransport IMDG/GGVSee: - IMDG/GGVSee-Klasse: 3.3 - Seite: 3303 - UN-Nummer: 1987 - Verpackungsgruppe: III - EMS-Nummer: 3.06 - MFAG: 305 - Marine pollutant: Nein - Richtiger technischer Name: Alcohols, n.o.s.

15 Vorschriften - Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet. - Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes: Xi Reizend - R-Sätze: 10 Entzündlich 38 Reizt die Haut 41 Gefahr ernster Augenschäden - S-Sätze: 26 Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen - Nationale Vorschriften: - Störfallverordnung: Stoffgruppe 3 (Entzündliche Flüssigkeiten); Mengenschwellen beachten. - Klassifizierung nach VbF: entfällt - Technische Anleitung Luft: Klasse Anteil in % III 17,5 - Wassergefährdungsklasse: WGK 2: wassergefährdend (KWBS-Einstufung)

16 Sonstige Angaben: Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. - Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe auskunftgebender Bereich