<!-- saved from url=(0022)http://internet.e-mail -->

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG

| Druckdatum: 18.07.2001 | überarbeitet am: 06.07.2001 |
| --- | --- |

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung - Angaben zum Produkt - Handelsname: NOVA TOP 150 HD-Reiniger flüssig - Hersteller/Lieferant: Kuttenkeuler GmbH Dieselstr. 10 - 50996 Köln - Tel.: 02236/96203-0 - Fax: 02236/61322 - Auskunftgebender Bereich: Abteilung Sicherheit - Notfallauskunft: Tel.: 0049 (0)261 499-648 Städtisches Krankenhaus Kemperhof Intensivstation der 1. Mediz. Klinik, Entgiftungszentrale 56073 Koblenz, Koblenzer Str. 115 - 155

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen - Chemische Charakterisierung: - Beschreibung: Reinigungsmittel. Gefährliche Inhaltsstoffe: 6834-92-0 Dinatriummetasilikat 1 - 5 % C; R 34 - 37 68411-30-3 lin. Alkyl(C10 - C13)benzolsulfonsäure, Natrium-Salz 1 - 5 % Xn; R 22-36/38 5064-31-3 Natrium-Nitrilotriacetat 1 - 5 % Xn; R 22-36 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 1 - 5 % Xi; R 36 nichtionische Tenside 5 - 15 % Xi; R 36/38 - zusätzl. Hinweise: Inhaltsstoffangabe nach EG-Empfehlung (89/542/EWG): nichtionische Tenside 5 - 15 % anionische Tenside <5 % > NTA <5 % > weitere Inhaltsstoffe: Silikate, Komplexbildner, Lösungsvermittler, wassermischbare Lösemittel, Duft- und Farbstoffe

3 Mögliche Gefahren - Gefahrenbezeichnung: Xi Reizend - Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: R 36 Reizt die Augen - Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen - nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. - nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Arzt konsultieren wenn Reizung anhält. Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen, wenn Reizung anhält. - nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren. - nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen auslösen. Viel Wasser zu trinken geben. Arzt rufen.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung - Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. - Besondere Schutzausrüstung: Siehe unter Punkt 8. - Weitere Angaben Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl kühlen.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: - Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Augen- und Hautkontakt vermeiden. Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten. - Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. - Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Reste mit Wasser abspülen.

7 Handhabung und Lagerung - Handhabung: - Hinweise zum sicheren Umgang: Augen- und Hautkontakt vermeiden. Keine Sprühnebel erzeugen. - Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. - Lagerung: - Anforderung an Lagerräume und Behälter: Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe beachten. Im Liefergebinde oder in PE - Behältern aufbewahren. - Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich - Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten. - Lagerklasse: 12 (VCI - Konzept, 1993) - VbF-Klasse: entfällt

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (<2,5%) > MAK: 100 mg/m&sup3; MAK (TRGS 900): 100 mg/m&sup3; - Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. - Persönliche Schutzausrüstung: - Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. - Atemschutz: Nicht erforderlich. - Handschutz: Handschuhe aus Gummi. - Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille. - Körperschutz: Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten kann, für diese Lösung undurchlässige Schutzkleidung tragen.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften - Form: flüssig - Farbe: blau - Geruch: arttypisch - Wert/Bereich Einheit Methode - Zustandsänderung - Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt - Siedepunkt/Siedebereich: 100 &deg; C - Flammpunkt: Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich. - Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. - Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. - Dichte: bei 20 &deg; C 1,05 g/cm&sup3; - Löslichkeit in / Mischbarkeit mit - Wasser: vollständig mischbar - pH-Wert: (10 g/l) bei 20 &deg; C ca. 11,4 - Viskosität: - kinematisch: bei 20 &deg; C ca. 5 mm&sup2;/s - Lösemittelgehalt: - Organische Lösemittel: 1,8 %

10 Stabilität und Reaktivität - Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. - Zu vermeidende Stoffe: konzentrierte Säuren. - Gefährliche Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. - Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Angaben zur Toxikologie - Akute Toxizität: - Primäre Reizwirkung: - an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhäute. - am Auge: Reizwirkung - Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. - Zusätzliche toxikologische Hinweise: Das Produkt entfernt auch in verdünnter Lösung den natürlichen Fettschutz der Haut. Lang anhaltender oder wiederholter Kontakt kann zu Hautirritationen und Entzündungen führen.

12 Angaben zur Ökologie - Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit): Die Tenside sind entsprechend den Anforderungen der Tensidverordnung durchschnittlich zu mindestens 90% biologisch abbaubar. - Allgemeine Hinweise: Das Produkt enthält keinerlei organisch gebundene Halogenverbindungen (gemäß Anhang 49 Rahmen-AbwasserVwV). Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend (gemäß VwVwS vom 17.05.1999)

13 Hinweise zur Entsorgung - Produkt: - Empfehlung: Wegen Recycling Hersteller ansprechen. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gelangt das Produkt in das Abwasser. - Abfallschlüsselnummer: Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen Anwendungsbezogen. Die für die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem Europäischen Abfallkatalog entnommen werden. - Ungereinigte Verpackungen: - Empfehlung: L e i h v e r p a c k u n g: Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem Lieferanten zurückgeben. Es ist Sorge zu tragen, daß keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen! Sonstige Behälter: vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen. - Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Transportvorschriften - Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland): - ADR/RID-GGVS/E Klasse: - - Seeschiffstransport IMDG/GGVSee: - IMDG/GGVSee-Klasse: - - Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR: - ICAO/IATA-Klasse: - - Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen

15 Vorschriften - Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet. - Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes: Xi Reizend - R-Sätze: 36/38 Reizt die Augen und die Haut - S-Sätze: 23 Aerosol nicht einatmen 26 Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser 39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen - Nationale Vorschriften: - Klassifizierung nach VbF: entfällt - Technische Anleitung Luft: Klasse Anteil in % II 1,8 - Wassergefährdungsklasse: WGK 2: wassergefährdend (KWBS-Einstufung)

16 Sonstige Angaben: Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. - Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe auskunftgebender Bereich