<!-- saved from url=(0022)http://internet.e-mail -->

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG

| Druckdatum: 18.07.2001 | überarbeitet am: 06.07.2001 |
| --- | --- |

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung - Angaben zum Produkt - Handelsname: NOVA TOP 150 Natronlauge 25%ig - Hersteller/Lieferant: Kuttenkeuler GmbH Dieselstr. 10 - 50996 Köln - Tel.: 02236/96203-0 Fax: 02236/61322 - Auskunftgebender Bereich: Abteilung Sicherheit - Notfallauskunft: Tel.: 0049 (0)261 499-648 Städtisches Krankenhaus Kemperhof Intensivstation der 1. Mediz. Klinik, Entgiftungszentrale 56073 Koblenz, Koblenzer Str. 115 - 155

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen - Chemische Charakterisierung: - Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen. Gefährliche Inhaltsstoffe: 1310-73-2 Natriumhydroxid 25 % C; R 35 - zusätzl. Hinweise: EINECS-Nummer: 2151855 EG-Nummer: 011-002-00-6

3 Mögliche Gefahren - Gefahrenbezeichnung: C Ätzend - Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: R 35 Verursacht schwere Verätzungen

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen - Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. - nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. - nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Betroffene Körperstellen anschließend mit sterilem Verbandmaterial abdecken (keine Brandbinden). Bei anhaltenden Reizungen Arzt aufsuchen. - nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren. - nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen. Viel Wasser oder Milch zu Trinken geben.Unverzüglich Arzt rufen. - Hinweise für den Arzt: Wenn Spritzer in die Augen gelangen, sofort kräftig spülen und Augenarzt hinzuziehen. Behandlung der Verätzungen. Schockbekämpfung. Schmerzlinderung. Antibiotika-Prophylaxe. Cave Glottisödem, das mit Verzögerung auftreten kann. Nach Einatmen von Nebeln: Dexamethason- Spray (Auxiloson) einatmen lassen bis die Beschwerden sistieren. - Folgende Symptome können auftreten: Glitschige Körperoberfläche. Brennen und Schmerzen der Augen sowie der Haut. Atemnot. Nach Verschlucken schwerste Schmerzen im Verdauungskanal. Schockzustand. - Gefahren Die Lösung führt an den benetzten Körperstellen zu schwersten tiefgreifenden Verätzungen. Besonders die Augen sind gefährdet. Es besteht Erblindungsgefahr. Das Einatmen von Nebeln ruft schwere Verätzungen der Atemwege hervor. Aufnahme durch den Mund führt zu ausgedehnten Zerstörungen der Wände des Verdauungskanals.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung - Geeignete Löschmittel: Brandbekämpfung auf Umgebungsbrand abstimmen. - Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Ausgelaufener Stoff reagiert mit bestimmten Metallen (z. Bsp. Blei, Aluminium, Zink und Magnesium) unter Bildung von Wasserstoffgas. Lösung wirkt bei Berührung stark ätzend auf Haut und Augen. - Besondere Schutzausrüstung: Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät tragen.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: - Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten. - Umweltschutzmaßnahmen: Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewässer verhindern. Mit viel Wasser verdünnen. Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden informieren. - Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Basenbinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Neutralisationsmittel anwenden. Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

7 Handhabung und Lagerung - Handhabung: - Hinweise zum sicheren Umgang: Behälter dicht geschlossen halten. Beim Verdünnen stets Wasser vorlegen und Produkt hineinrühren. Nicht mit unedlen Metallen, wie z. Bsp. Aluminium, Magnesium, Zink oder Blei in Berührung bringen (Wasserstoffentwicklung). Niemals Säuren hinzugießen. - Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. - Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor Abkühlung unter -5 &deg;C schützen. - Anforderung an Lagerräume und Behälter: Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe beachten. Keine Behälter aus Aluminium oder Zink verwenden. - Zusammenlagerungshinweise: Nicht mit starken Säuren zusammenlagern.

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 1310-73-2 Natriumhydroxid (25%) MAK: 2G mg/m3 - Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. - Persönliche Schutzausrüstung: - Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. - Atemschutz: Bei Nebelbildung Atemschutz mit Atemfilter P2. - Handschutz: Schutzhandschuhe. Handschuhe - laugenbeständig. - Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille. - Körperschutz: Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten kann, für diese Lösung undurchlässige Schutzkleidung tragen.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften - Form: flüssig - Farbe: farblos - Geruch: geruchlos - Wert/Bereich Einheit Methode - Zustandsänderung - Schmelzpunkt/Schmelzbereich: ca. -12 &deg; C - Siedepunkt/Siedebereich: 112 &deg; C - Flammpunkt: Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich. - Dichte: bei 20 &deg; C 1,252 g/cm3 - Löslichkeit in / Mischbarkeit mit - Wasser: vollständig mischbar - pH-Wert: (100 g/l) bei 20 &deg; C 14

10 Stabilität und Reaktivität - Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. - Zu vermeidende Stoffe: Unedle Metalle, Säuren, Ammoniumsalze. - Gefährliche Reaktionen Reaktion mit unedlen Metallen (z.B. Zink, Aluminium, Magnesium, Blei) unter Bildung von Wasserstoff. Reagiert heftig mit Säuren. - Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei der Reaktion mit unedlen Metallen entsteht Wasserstoff. - Weitere Angaben: Lösung reagiert mit Kohlendioxid aus der Luft unter Bildung von Natriumcarbonat bzw. -hydrogencarbonat.

11 Angaben zur Toxikologie - Akute Toxizität: Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 1310-73-2 Natriumhydroxid Oral: LD50: 2000 mg/kg (rat) - Primäre Reizwirkung: - an der Haut: Starke Ätzwirkung auf Haut und Schleimhäute. - am Auge: Starke Ätzwirkung. Es besteht Erblindungsgefahr. - Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. - Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie): Die toxikologischen Zahlenangaben beziehen sich auf die unverdünnte 100 %ige Substanz. - Zusätzliche toxikologische Hinweise: Bei Verschlucken starke Ätzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre und des Magens.

12 Angaben zur Ökologie - Ökotoxische Wirkungen: Aquatische Toxizität: - Testart Wirkkonzentration Methode Bewertung Goldorfe 133 mg/l LC50 (48 h) - Bemerkung: Die Werte beziehen sich auf die unverdünnte 100 %ige Substanz. - Verhalten in Kläranlagen: Keine Hemmung der Aktivität von Abwasserbakterien nach der Neutralisation. - Weitere ökologische Hinweise: Das Produkt verursacht keine biologische Sauerstoffzehrung. Nach Neutralisation ist nur noch die relativ geringe Schadwirkung der entstandenen Salze vorhanden. Wird nicht neutralisiert, so ist der pH- Wert zu beachten. Die toxische Wirkung für Fische und Bakterien beginnt unterhalb pH-Wert = 6 bzw. oberhalb pH-Wert = 9. - Allgemeine Hinweise: Darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen. Das Produkt enthält keinerlei organisch gebundene Halogenverbindungen (gemäß Anhang 49 Rahmen-AbwasserVwV). Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

13 Hinweise zur Entsorgung - Produkt: Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten können andere Entsorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behörde zu Rate ziehen. - Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Gebrauchtes Produkt dem Recycling oder soweit möglich einer anderen Verwendung zuführen. Ansonsten einer zugelassenen Entsorgung, z. Bsp. Neutralisation übergeben. - Abfallschlüsselnummer: Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen Anwendungsbezogen. Die für die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem Europäischen Abfallkatalog entnommen werden. - Ungereinigte Verpackungen: - Empfehlung: L e i h v e r p a c k u n g: Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem Lieferanten zurückgeben. Es ist Sorge zu tragen, daß keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen! Sonstige Behälter: vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen. - Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Transportvorschriften - Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland): - ADR/RID-GGVS/E Klasse: 8 Ätzende Stoffe - Ziffer/Buchstabe: 42b - Kemler-Zahl: 80 - UN-Nummer: 1824 - Bezeichnung des Gutes: Natronlauge 25 % - Seeschiffstransport IMDG/GGVSee: - IMDG/GGVSee-Klasse: 8 - UN-Nummer: 1824 - Verpackungsgruppe: II - EMS-Nummer: 8-06 - MFAG: 705 - Richtiger technischer Name: Sodium hydroxide solution - Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR: - ICAO/IATA-Klasse: 8 - UN/ID-Nummer: 1824 - Verpackungsgruppe: II - Richtiger technischer Name: Sodium hydroxide solution - Transport/weitere Angaben: Postversand unzulässig.

15 Vorschriften - Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet. - Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes: C Ätzend - Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Natriumhydroxid - R-Sätze: 35 Verursacht schwere Verätzungen - S-Sätze: 1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen) - Nationale Vorschriften: - Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.1999): schwach wassergefährdend.

16 Sonstige Angaben: Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. - Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe auskunftgebender Bereich