<!-- saved from url=(0022)http://internet.e-mail -->

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG

| Druckdatum: 18.07.2001 | überarbeitet am: 06.07.2001 |
| --- | --- |

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung - Angaben zum Produkt - Handelsname: NOVA TOP SB SB-Schaumwäsche - Hersteller/Lieferant: Kuttenkeuler GmbH Dieselstr. 10 - 50996 Köln - Tel.: 02236/96203-0 - Fax: 02236/61322 - Auskunftgebender Bereich: Abteilung Sicherheit - Notfallauskunft: Tel.: 0049 (0)261 499-648 Städtisches Krankenhaus Kemperhof Intensivstation der 1. Mediz. Klinik, Entgiftungszentrale 56073 Koblenz, Koblenzer Str. 115 - 155

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen - Chemische Charakterisierung: - Beschreibung: Reinigungsmittel. Gefährliche Inhaltsstoffe: 68891-38-3 Fettalkoholethersulfat, Natriumsalz 15 - 30 % Xi; R 36/38 5064-31-3 Natrium-Nitrilotricetat 1 - 5 % Xi; R 22 - 36 - zusätzl. Hinweise: Inhaltsstoffangabe nach EG-Empfehlung (89/542/EWG): anionische Tenside 15 - 30 % NTA <5 % > weitere Inhaltsstoffe: Lösungsvermittler, Duft- und Farbstoffe

3 Mögliche Gefahren - Gefahrenbezeichnung: Xi Reizend - Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: R 36 Reizt die Augen - Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen - nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. - nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser abwaschen. - nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren. - nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen. - Hinweise für den Arzt: Wegen Aspirationsgefahr Magenspülung nur unter endotrachealer Intubation. Fettfilm der Haut wiederherstellen um Dermatitis (Hautentzündung) vorzubeugen. Symptomatische Behandlung.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung - Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. - Besondere Schutzausrüstung: Siehe unter Punkt 8. - Weitere Angaben Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl kühlen.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: - Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten. - Umweltschutzmaßnahmen: Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewässer verhindern. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. - Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Reste mit Wasser abspülen.

7 Handhabung und Lagerung - Handhabung: - Hinweise zum sicheren Umgang: Augen- und Hautkontakt vermeiden. - Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. - Lagerung: - Anforderung an Lagerräume und Behälter: Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe beachten. - Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich - Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten. - Lagerklasse: 12 (VCI - Konzept, 1993) - VbF-Klasse: entfällt

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: . - Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. - Persönliche Schutzausrüstung: - Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. - Atemschutz: Nicht erforderlich. - Handschutz: Handschuhe aus Gummi. - Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille. - Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften - Form: flüssig - Farbe: gelb - Geruch: himbeerartig - Wert/Bereich Einheit Methode - Zustandsänderung - Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt - Siedepunkt/Siedebereich: 100 &deg; C - Flammpunkt: Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich. - Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. - Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. - Dichte: bei 20 &deg; C 1,06 g/cm&sup3; - Löslichkeit in / Mischbarkeit mit - Wasser: bei 20 &deg; C mischbar g/l - pH-Wert: (50 g/l) bei 20 &deg; C 10,8

10 Stabilität und Reaktivität - Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. - Zu vermeidende Stoffe: Keine bekannt. - Gefährliche Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. - Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Angaben zur Toxikologie - Akute Toxizität: Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: Ethersulfat 28%: LD50 (oral, Ratte) 1000 mg/kg - Primäre Reizwirkung: - an der Haut: Keine Reizwirkung - am Auge: Reizwirkung - Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. - Zusätzliche toxikologische Hinweise: Das Produkt entfernt auch in verdünnter Lösung den natürlichen Fettschutz der Haut. Lang anhaltender oder wiederholter Kontakt kann zu Hautirritationen und Entzündungen führen. Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf: reizend

12 Angaben zur Ökologie - Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit): Die Tenside sind entsprechend den Anforderungen der Tensidverordnung durchschnittlich zu mindestens 90% biologisch abbaubar. - Allgemeine Hinweise: Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend (gemäß VwVwS vom 17.05.1999) Das Produkt enthält keinerlei organisch gebundene Halogenverbindungen (gemäß Anhang 49 Rahmen-AbwasserVwV).

13 Hinweise zur Entsorgung - Produkt: - Empfehlung: Wegen Recycling Hersteller ansprechen. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gelangt das Produkt in das Abwasser. - Abfallschlüsselnummer: Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen Anwendungsbezogen. Die für die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem Europäischen Abfallkatalog entnommen werden. - Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung von Behältern nur mit behördlicher Absprache. - Empfehlung: Sonstige Behälter: vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen. - Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Transportvorschriften - Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland): - ADR/RID-GGVS/E Klasse: - - Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen

16 Sonstige Angaben: Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. - Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe auskunftgebender Bereich